ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

656905, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Деловой, 16
тел.: (385-2) 25-37-67, 31-48-80, т/ф. 31-46-27; e-mail: teploservis@alt.ru

www.teploservis.alt.ru

| Модель котла | Мощность, МВт (Гкал/ч) | Отапливаемый объём жилых помещений, тыс. м3 | Параметры теплоносителя | ###### Расход воды, м3/час | Топочное устройство | Вес, т | Объём обмуровки, м3 | Габариты по обмуровке, м |  |  | Комплект поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Д | Ш | В |  |
| ## Котлы водогрейные стальные бытовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВрм-16 | до 0,016 | 0,48 | Открытые системы с расширительным баком, t на выходе до 75°С | 1,5 | колосники | 0,14 | - | 0,6 | 0,35 | 1,0 | Котёл в сборе без арматуры |
| КВрм-25 | до0,025 | 0,75 |  | 2,5 | колосники | 0,14 | - | 0,7 | 0,4 | 1,0 |  |
| КВрм-40 | до 0,04 | 1,2 |  | 3,0 | колосники | 0,16 | - | 0,6 | 0,35 | 1,25 |  |
| КВрм-50 | до 0,05 | 1,5 |  | 4,0 | колосники | 0,2 | - | 0,65 | 0,4 | 1,25 |  |
| КВрм-80 | до 0,08 | 2,4 |  | 6,0 | колосники | 0,24 | - | 0,75 | 0,5 | 1,4 |  |
| КВрм-100 | до 0,1 | 3,0 |  | 7,0 | колосники | 0,3 | - | 0,8 | 0,55 | 1,4 |  |
| ## Котлы водогрейные водотрубные стальные в лёгкой обмуровке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для отдельно стоящих зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,05К | 0,05 (0,043) | 1,5 | Давление до 6,0 кгс/см2, t на выходе до 95°С | 2,0 | колосники | 0,4 | - | 0,75 | 0,65 | 1,6 | Котёл в сборе без арматуры |
| КВр-0,1К | 0,1 (0,086) | 3,0 |  | 3,5 | колосники | 0,55 | - | 0,85 | 0,75 | 1,9 |  |
| КВр-0,15К | 0,15 (0,129) | 4,5 |  | 5,5 | колосники | 0,9 | - | 0,95 | 0,85 | 2,3 |  |
| КВр-0,2К | 0,2 (0,172) | 6,0 |  | 7,0 | колосники | 1,25 | - | 1,25 | 0,95 | 2,0 |  |
| КВр-0,25К | 0,25 (0,215) | 7,5 |  | 9,0 | колосники | 1,4 | - | 1,25 | 0,95 | 2,3 |  |
| КВр-0,35К | 0,35 (0,3) | 10,0 |  | 11,0 | колосники | 1,7 | - | 1,65 | 0,95 | 2,3 |  |
| Для производственно-отопительных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,4К | 0,4 (0,35) | 12,0 | Давление до 6,0 кгс/см2, t на выходедо 95°С | 14,0 | колосники | 2,3 | - | 2,4 | 1,6 | 2,2 | Котёл в сборе без арматуры |
| КВр-0,6К | 0,6 (0,52) | 20,0 |  | 20,0 | ОУР* или колосники | 2,7 | - | 2,4 | 1,6 | 2,6 |  |
| КВр-0,8К | 0,8 (0,7) | 24,0 |  | 30,0 |  | 3,3 | - | 3,2 | 1,6 | 2,6 |  |
| КВм-0,8К | 0,8 (0,7) | 24,0 |  | 30,0 | мех. топка с шурующей планкой | 2,8 | - | 3,4 | 1,6 | 2,2 |  |
| КВм-1,16К | 1,16 (1,0) | 35,0 |  | 40,0 |  | 3,3 | - | 3,8 | 1,6 | 2,2 |  |
| КВм-1,25К | 1,25 (1,07) | 42,0 |  | 45,0 |  | 3,8 | - | 4,2 | 1,6 | 2,2 |  |
| ### Трубные части водогрейных котлов в сборе на раме под кирпичную обмуровку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Для производственно-отопительных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,35К | 0,35 (0,3) | 10,0 | Давление до 6,0 кгс/см2, t на выходе до 95°С | 12,0 | колосники | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 1,8 | 2,2 | Опрессован-ная трубная часть в сборе на раме |
| КВр-0,55К | 0,55 (0,48) | 18,0 |  | 20,0 | ОУР* или колосники | 1,5 | 6,5 | 3,0 | 1,8 | 2,8 |  |
| КВр-0,85К | 0,85 (0,73) | 25,0 |  | 29,0 |  | 2,2 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 2,8 |  |
| КВм-0,7К | 0,7 (0,6) | 21,0 |  | 24,0 | мех. топка с шурующей планкой | 2,0 | 8,0 | 3,8 | по ширине топки | 2,4 |  |
| КВм-0,9К | 0,9 (0,77) | 25,0 |  | 30,0 |  | 2,3 | 9,5 | 4,2 |  | 2,4 |  |
| КВм-1,16К | 1,16 (1,0) | 35,0 |  | 40,0 |  | 2,6 | 11,0 | 4,4 |  | 2,4 |  |
| КВм-1,25К | 1,25 (1,07) | 42,0 |  | 45,0 |  | 2,9 | 12,0 | 4,6 |  | 2,4 |  |

* ОУР – охлаждаемая уголковая решётка для сжигания низкосортных углей

Сертификат соответствия №6972279 РОСС RU.МГ.01.В02487.

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

656905, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Деловой, 16
тел.: (385-2) 25-37-67, 31-48-80, т/ф. 31-46-27; e-mail: teploservis@alt.ru

www.teploservis.alt.ru

Водоподогреватели  водоводяные  скоростные

| Обозначение подогревателя | Поверхность нагрева 1-ой секции, м ² | Тепловой поток, кВт | Диаметр трубы корпуса, мм | Кол-во латунных трубок в 1-ой секции, шт | Площадь сечения трубок, м ² | Площадь сечения межтрубного пространства, м ² | Объем теплоносителя в рубашке, л | Масса одной секции, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВП 57-2000 | 0,37 | 7,9 | 57 × 3,5 | 4 | 0,00062 | 0,00116 | 3,86 | 23,5 |
| ВВП 57-4000 | 0,75 | 17,6 | 57 × 3,5 | 4 | 0,00062 | 0,00116 | 7,72 | 37,0 |
| ВВП 76-2000 | 0,65 | 13,1 | 76 × 3,5 | 7 | 0,00108 | 0,00233 | 6,91 | 32,5 |
| ВВП 76-4000 | 1,31 | 28,3 | 76 × 3,5 | 7 | 0,00108 | 0,00233 | 13,82 | 52,5 |
| ВВП 89-2000 | 1,11 | 18,2 | 89 × 3,5 | 12 | 0,00185 | 0,00287 | 8,74 | 40,0 |
| ВВП 89-4000 | 2,24 | 40,7 | 89 × 3,5 | 12 | 0,00185 | 0,00287 | 17,47 | 64,2 |
| ВВП 114-2000 | 1,76 | 39,9 | 114 × 4,0 | 19 | 0,00293 | 0,00500 | 14,54 | 58,0 |
| ВВП 114-4000 | 3,54 | 85,7 | 114 × 4,0 | 19 | 0,00293 | 0,00500 | 29,09 | 97,1 |
| ВВП 168-2000 | 3,40 | 74,4 | 168 × 5,0 | 37 | 0,00570 | 0,01220 | 32,91 | 113,0 |
| ВВП 168-4000 | 6,90 | 147,5 | 168 × 5,0 | 37 | 0,00570 | 0,01220 | 65,82 | 193,8 |
| ВВП 219-2000 | 5,89 | 113,4 | 219 × 6,0 | 64 | 0,00985 | 0,02080 | 55,60 | 173,0 |
| ВВП 219-4000 | 12,00 | 238,4 | 219 × 6,0 | 64 | 0,00985 | 0,02080 | 111,20 | 301,3 |
| ВВП 273-2000 | 10,00 | 236,0 | 273 × 6,0 | 109 | 0,01680 | 0,03080 | 83,41 | 262,0 |
| ВВП 273-4000 | 20,30 | 479,1 | 273 × 6,0 | 109 | 0,01680 | 0,03080 | 166,82 | 461,7 |
| ВВП 325-2000 | 13,80 | 302,1 | 325 × 8,0 | 151 | 0,02330 | 0,04460 | 119,23 | 338,0 |
| ВВП 325-4000 | 28,00 | 632,4 | 325 × 8,0 | 151 | 0,02330 | 0,04460 | 238,46 | 594,4 |

Чугунное  литье

| Наименование | Производитель | Размер, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Колосник большой | КМЗ | 900 × 200 | 25 |
| Колосник малый | КМЗ | 520 × 220 | 20 |
| Топочная дверка к котлу «Братск» в сборе | Регит | Нар. 590 × 520 | 65 |
| Плита ПА-700 | Регит | Нар. 700 × 1 150 | 90 |

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

656905, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Деловой, 16
тел.: (385-2) 25-37-67, 31-48-80, т/ф. 31-46-27; e-mail: teploservis@alt.ru

www.teploservis.alt.ru

МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

Транспортабельные одноблочные модульные котельные на твердом топливе тепловой мощностью до 0,6 МВт, выполненные в корпусе двадцатитонного стандартного контейнера, обшитого снаружи теплоизоляцией и профнастилом с полимерным покрытием.

Комплектация модульной котельной:

- Котельная группа: два котла в легкой обмуровке.

- Насосная группа: два насоса.

- Дымовая труба с комплектом растяжек.

- Комплект арматуры, КИП и предохранительных устройств, трубопроводы котельной.

- Газоходы котельной с шиберами.

- Система вентиляции с вытяжным вентилятором.

- Электрическая часть (силовая и освещение).

- Система аварийного энергообеспечения работы котельной в период отключения электроэнергии, состоящая из бензинового электрогенератора 0,9 кВт, циркуляционного насоса и аварийного освещения напряжением 12 В.

Технические характеристики:

| Наименование | Тепловая мощность, МВт | Присоединительные фланцы, Ду (мм) | Габариты, м, Д×Ш×В | Вес, тн, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МК-0,2 | 0,2 | 50 | 7×2,7×3,8 | 5,0 |
| МК-0,3 | 0,3 | 65 |  | 6,0 |
| МК-0,4 | 0,4 | 80 |  | 7,0 |
| МК-0,5 | 0,5 | 80 |  | 7,5 |
| МК-0,6 | 0,6 | 80 |  | 8,0 |